КАТАЛОГ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

ОАО «Муромский радиозавод» представляет свой новый каталог рупорных громкоговорителей.

Чем же наши громкоговорители лучше аналогов, выпускаемых за рубежом и на отечественных предприятиях?

Наши не лучше – просто те параметры, которые мы прописываем в ТУ, соответствуют действительности!

Наличие на нашем предприятии современной испытательной лаборатории, в состав которой входит одна из лучших в России заглушенная камера, более, чем 60-летний опыт производства рупорных громкоговорителей, наличие специалистов-электроакустиков высокой квалификации и военной приемки, сертификация лаборатории ЦНИИ22, морским и речными регистрами – гарантируют высокое качество. Поэтому их отличают высокие качественные показатели и эксплуатационная надежность, способность терпеть перегрузки и переносить температурные и атмосферные влияния.

В 2008 году закрылся Гагаринский завод «Динамик». Мы приобрели технологическую оснастку и за короткий срок пополнили линейку выпускаемых громкоговорителей рупорными громкоговорителями 12ГР-38М и 10ГР-Д4 различных модификаций. Приобретая наши громкоговорители, Вы можете быть уверены, что все стандарты качества и надежности будут строго соответствовать установленным нормам.

Лаборатория испытаний			 Электроакустическая заглушенная

камера

Участок сборки

10 Гр-Д4

|  | Конструкт. обозначение | УРВИ.467.284.023 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Ватт | 10, 5, 2 |
|  | Цвет/материал корпуса | серый /сополимер АБС |
|  | Звуковое давление, дБ | 104 |
|  | Диапазон частот, Гц | 500-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30, 120, 240 |
|  | Сопротивление, Ом | 90, 1440, 5760 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +650С |
|  | IP-защита | 34 |
|  | Масса, кг | 2,5 |

12 Гр-38М

|  | Конструкт. обозначение | УРВИ.467.284.002 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Ватт | 12 |
|  | Цвет/материал корпуса | серый / сополимер АБС |
|  | Звуковое давление, дБ | 106 |
|  | Диапазон частот, Гц | 400-5000 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30, 120, 240 |
|  | Сопротивление, Ом | 72, 1152, 4600 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +450С |
|  | IP-защита | 34 |
|  | Масса, кг | 2,0 |

Гр-4

|  | Конструкт. обозначение | ИЦ3.843. 895 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 12 |
|  | Цвет/материал корпуса | серый / АМЦ |
|  | Звуковое давление, дБ | 102 |
|  | Диапазон частот, Гц | 500-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30, 120, 240 |
|  | Сопротивление, Ом | 72, 1152, 4600 |
|  | Температурный диапазон | -600С … +450С |
|  | IP-защита | 34 |
|  | Масса, кг | 2,4 |

50 Гр-2

|  | Конструкт. обозначение | УРВИ.467 284.007 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Ватт | 50 |
|  | Цвет/материал корпуса | серый / АМЦ |
|  | Звуковое давление, дБ | 95,6 |
|  | Диапазон частот, Гц | 80-10000 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30, 120, 240 |
|  | Сопротивление, Ом | 18, 288, 1152 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +500С |
|  | Масса, кг | 20,0 |

Гр-1Л

|  | Конструкт. обозначение | ИД3.843.118 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 10, 5, 2 |
|  | Цвет/материал корпуса | светло-дымчатый / АЛ2 |
|  | Звуковое давление, дБ | 104 |
|  | Диапазон частот, Гц | 500-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30 |
|  | Сопротивление, Ом | 90, 180, 450 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +600С |
|  | IP-защита | 54 |
|  | Масса, кг | 4,0 |

Гр-1ЛЧ

|  | Конструкт. обозначение | ИД3. 843.118-01 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 10, 5, 2 |
|  | Цвет/материал корпуса | светло-дымчатый / АЛ2 |
|  | Звуковое давление, дБ | 104 |
|  | Диапазон частот, Гц | 500-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30, 120, 240 |
|  | Сопротивление, Ом | 90, 1400, 5000 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +600С |
|  | IP-защита | 54 |
|  | Масса, кг | 4,0 |

Гр-1 ЛМ

|  | Конструкт. обозначение | ИД3.843.166 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 10, 5, 2 |
|  | Цвет/материал корпуса | светло-дымчатый / АЛ2 |
|  | Звуковое давление, дБ | 104 |
|  | Диапазон частот, Гц | 500-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 60 |
|  | Номинальное сопротивление, Ом | 720, 1200, 1800 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +600С |
|  | IP-защита | 54 |
|  | Масса, кг | 4,0 |

Гр-5

|  | Конструкт. обозначение | УРВИ.467.284.012 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 50 |
|  | Цвет/материал корпуса | светло-дымчатый / АМЦ |
|  | Звуковое давление, дБ | 106 |
|  | Диапазон частот, Гц | 400-5000 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30 |
|  | Сопротивление, Ом | 18 |
|  | Температурный диапазон | -400С … +650С |
|  | IP-защита | 54 |
|  | Масса, кг | 7,3 |

Гр-6Л

|  | Конструкт. обозначение | ИД3.843.121 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 10 |
|  | Цвет/материал корпуса | светло-дымчатый / АЛ2 |
|  | Звуковое давление, дБ | 105,5 |
|  | Диапазон частот, Гц | 300-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30 |
|  | Сопротивление, Ом | 90 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +600С |
|  | IP-защита | 56 |
|  | Масса, кг | 20,0 |

П-05-01

|  | Конструкт. обозначение | Хг3.843.017 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 450 |
|  | Цвет/материал корпуса | зеленый / АМЦ М4 |
|  | Звуковое давление, дБ | 110 |
|  | Диапазон частот, Гц | 300-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 120 |
|  | Сопротивление, Ом | 32 |
|  | Температурный диапазон | -600С … +650С |
|  | IP-защита | 34 |
|  | Масса, кг | 35,0 |

П-05-02

|  | Конструкт. обозначение | Хг3.843.016 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 165 |
|  | Цвет/материал корпуса | зеленый / АД 1М |
|  | Звуковое давление, дБ | 110 |
|  | Диапазон частот, Гц | 300-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 335 |
|  | Сопротивление, Ом | 680 |
|  | Температурный диапазон | -600С … +650С |
|  | IP-защита | 54 |
|  | Масса, кг | 12,5 |

П-05-04

|  | Конструкт. обозначение | Хг3.843.024 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 450 |
|  | Цвет/материал корпуса | зеленый / АД 1М |
|  | Звуковое давление, дБ | 110 |
|  | Диапазон частот, Гц | 500-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 120 |
|  | Сопротивление, Ом | 32 |
|  | Температурный диапазон | -600С … +650С |
|  | IP-защита | 54 |
|  | Масса, кг | 19,6 |

МГ-50Л

|  | Конструкт. обозначение | ИД3. 843.123 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 50 |
|  | Цвет/материал корпуса | светло-дымчатый / АЛ2 |
|  | Звуковое давление, дБ | 104 |
|  | Диапазон частот, Гц | 500-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30 |
|  | Сопротивление, Ом | 18 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +600С |
|  | IP-защита | 56 |
|  | Масса, кг | 20,0 |

Гр-4В взрывобезопасный

|  | Конструкт. обозначение | УРВИ.467.284.013 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 10, 5, 2 |
|  | Цвет/материал корпуса | серый / АМЦ |
|  | Звуковое давление, дБ | 104 |
|  | Диапазон частот, Гц | 400-4000 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30, 120 |
|  | Сопротивление, Ом | 30В: 90, 180, 450 120В: 1440, 2880, 7200 |
|  | Температурный диапазон | -600С … +700С |
|  | IP-защита | 56 |
|  | Масса, кг | 2,0 |
|  | Маркировка взрывозащиты | 1ExbIIBT6 |

Гр-50В взрывозащищенный

|  | Конструкт. обозначение | УРВИ.467.284.017 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 50 |
|  | Цвет/материал корпуса | светло-дымчатый / АЛ2 |
|  | Звуковое давление, дБ | 104 |
|  | Диапазон частот, Гц | 300-3000 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30 |
|  | Сопротивление, Ом | 18 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +600С |
|  | IP-защита | 56 |
|  | Масса, кг | 20,0 |
|  | Маркировка взрывозащиты | 1ExbIIBT6 |

ГР-ИН1 взрывобезопасный

|  | Конструкт. обозначение | ИРУВ.467.284.005 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 0,5 |
|  | Цвет/материал корпуса | светло-дымчатый / АМЦ |
|  | Звуковое давление, дБ | 106 |
|  | Диапазон частот, Гц | 500-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 3, 4 |
|  | Сопротивление, Ом | 19 |
|  | Температурный диапазон | -600С … +700С |
|  | IP-защита | 56 |
|  | Масса, кг | 7,8 |
|  | Маркировка взрывозащиты | ExbIIBT6 |

ГР-ИХ химостойкий

|  | Конструкт. обозначение | ИД3.843.116 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 0,5 |
|  | Цвет/материал корпуса | зеленый / АМЦ |
|  | Звуковое давление, дБ | 106 |
|  | Диапазон частот, Гц | 500-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 3, 4 |
|  | Сопротивление, Ом | 19 |
|  | Температурный диапазон | -600С … +700С |
|  | IP-защита | 56 |
|  | Масса, кг | 7,8 |
|  | Маркировка взрывозащиты | ExbIIBT6 |

ГР-16, Гр-16А, Гр-16Б

|  | Конструкт. обозначение | ИД3.843.105, ИД3.843.110, ИД3.843.137 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 2,0; 1,0; 0,5: 0,25; 0,1 |
|  | Цвет/материал корпуса | ГР-16А – белый / АМЦ ГР-16,ГР-16Б – черный / АБС |
|  | Звуковое давление, дБ | 80 |
|  | Диапазон частот, Гц | 100-10000 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30 |
|  | Сопротивление, Ом | 225, 450, 900 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +650С |
|  | Масса, кг | 2,2 |

15АС

|  | Конструкт. обозначение | УРВИ.467.286.007 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 15 |
|  | Цвет/материал корпуса | серый / АБС |
|  | Звуковое давление, дБ | 84 |
|  | Диапазон частот, Гц | 100-10000 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30, 120 |
|  | Сопротивление, Ом | 4 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +650С |
|  | IP-защита | 24 |
|  | Масса, кг | 2,0 |

Подвесная акустическая система 4x202АС «Былина»

|  | Конструкт. обозначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 4x10, 4x15, 4x25 |
|  | Цвет/материал корпуса | серый / АБС |
|  | Звуковое давление, дБ | 84 |
|  | Диапазон частот, Гц | 60-15000 |
|  | Номинал. напряжение, В | 30 |
|  | Сопротивление, Ом | 4 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +650С |
|  | IP-защита | 24 |
|  | Масса, кг | 12,0 |

Потолочный громкоговоритель «Былина-05П»

|  | Конструкт. обозначение | УРВИ.467.286.020 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 5, 3, 1 |
|  | Цвет/материал корпуса | белый, черный / полипропилен |
|  | Звуковое давление, дБ | 88 |
|  | Диапазон частот, Гц | 80-15000 |
|  | Номинал. напряжение, В | 100 |
|  | Сопротивление, Ом | 2000, 3333, 10000 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +650С |
|  | Масса, кг | 0,725 |

Обратимые системы

1ГДШ-1

|  | Конструкт. обозначение | УРВИ.467.286.002 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 1 |
|  | Цвет/материал корпуса | темно-золотистый/ АМЦ |
|  | Звуковое давление, дБ | 93,5 |
|  | Диапазон частот, Гц | 315-7100 |
|  | Номинал. напряжение, В | 2-5,1 |
|  | Сопротивление, Ом | 4, 8, 16, 25 |
|  | Температурный диапазон | -600С … +700С |
|  | Масса, кг | 0,15 |

1ГДШ-2

|  | Конструкт. обозначение | УРВИ.467.286.003 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 1 |
|  | Цвет/материал корпуса | темно-золотистый / ММЦ |
|  | Звуковое давление, дБ | 85 |
|  | Диапазон частот, Гц | 315-7100 |
|  | Номинал. напряжение, В | 2-5,1 |
|  | Сопротивление, Ом | 4, 8, 16, 25 |
|  | Температурный диапазон | -600С … +700С |
|  | Масса, кг | 0,07 |

Гр-50

|  | Конструкт. обозначение | УРВИ.467.284.003 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 50 |
|  | Цвет/материал корпуса | черный / АК-12 |
|  | Звуковое давление, дБ | 104 |
|  | Диапазон частот, Гц | 400-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 100 |
|  | Сопротивление, Ом | 192 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +600С |
|  | IP-защита | 54 |
|  | Масса, кг | 2,3 |

Гр-100

|  | Конструкт. обозначение | УРВИ.467.284.006 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт | 100 |
|  | Цвет/материал корпуса | светлый / АМЦ |
|  | Звуковое давление, дБ | 106 |
|  | Диапазон частот, Гц | 350-3500 |
|  | Номинал. напряжение, В | 17,3 |
|  | Сопротивление, Ом | 3 |
|  | Температурный диапазон | -500С … +600С |
|  | IP-защита | 54 |
|  | Масса, кг | 2,5 |

Как выбрать громкоговоритель

Озвучивание открытых и закрытых пространств требует учета множества условий.

Методы проектирования и теоретические материалы изложены в специальной литературе.

Приводим ориентировочную информацию выбора громкоговорителей для озвучивания.

Интенсивность звука оценивается уровнем звукового давления (LдБ) в децибелах. Громкоговорители имеют различные уровни звукового давления. Это определяется конструкцией и качеством изготовления громкоговорителя. Измеряется звуковое давление громкоговорителей в специальных заглушенных (безэховых) камерах на расстоянии R=1 м и подводимой мощности Р=1 Вт L(1Вт/1м). Ослабление звукового давления L(дБ) с увеличением расстояния R выражается формулой Lослабление=20lg*Rм.

| Расстояние, Rм | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lослабление, дБ | 6 | 14 | 20 | 23,5 | 26 | 29,5 | 32 | 35,6 | 38,1 | 40 |

Увеличение звукового давления с увеличением мощности громкоговорителя (РВт)

Определяется формулой Lувеличение=10lg*РВт.

| Мощность громкоговорителя, РВт | 1 | 1,5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lувеличение, дБ | 0 | 2,6 | 4,8 | 7,0 | 7,8 | 10 | 11,8 | 13 | 14,8 | 17 |

Уровень звукового давления в точке расположенной на некотором расстоянии от громкоговорителя определяется формулой:

L (дБ)= L(1Вт/1м)- Lослабление+ Lувеличение (1).

Уровень шума в месте озвучивания измеряется также в децибелах.

В офисных помещениях, вестибюлях, там где можно разговаривать нормальным голосом уровень шума 50, 60 дБ, там где для разговора требуется повышать голос – 70, 80 дБ, в промышленных помещениях, где нужно кричать – 90 дБ.

Для того, чтобы в месте приема сигнала была удовлетворительная разборчивость речи уровень звукового давления громкоговорителя должен быть больше уровня шума.

Пример расчета: необходимо в помещении с уровнем шума до 85 дБ обеспечить разборчивость речи на расстоянии 20 м.

Выберем громкоговоритель мощностью 20 Вт со звуковым давлением 96 дБ. Используя формулу (1), получим на расстоянии 20 м:

L=96 дБ-26 дБ(20м)+13 дБ(20Вт)=83 дБ.

Это меньше, чем уровень шума 85 дБ, поэтому разборчивость речи не будет обеспечена. Предельно понятная разборчивость будет обеспечена при уровне сигнала не менее 90 дБ.

Выберем громкоговоритель с мощностью 50 Вт, но тем же давлением 96 дБ, тогда получим: LдБ=96 дБ-26 дБ(20м)+17 дБ(50Вт)=87 дБ.

Этого также недостаточно.

Попробуем выбрать громкоговоритель с меньшей мощностью 15 Вт, но с более высоким звуковым давлением 106 дБ, тогда уровень LдБ=106-26+11,8=91,8 дБ.

Это на 6,8 дБ больше уровня шума. Требуемая разборчивость речи будет обеспечена.

Из расчетов видно, что увеличение уровня звукового давления более эффективно, чем увеличение мощности громкоговорителя.